自动定量包装机在医药行业将持续畅销

在医药包装设备行业中，由于起步迟、起点低、规模小，我国包装机械总体水平要比发达国家落后。有资料显示，2005年我国包装机械产量已达到67万台（套）,到2010年将增至93万台（套）。目前,我国包装机械已成为机械工业中的十大行业之一，自动定量包装机械作为包装机械的一种，也将随着市场需求，走销包装市场。  自动定量包装机是将卷筒状的挠性包装材料制成袋筒，充入物料后，进行封口，三个功能自动连续完成的机器。配合上道的计量冲填机械，自动定量包装机常用于包装块状、片状、粒状、梗枝状、粉状以及流体和半流体物料。自动定量包装机的特点是被包装物料的供料筒设置在制袋器内侧，制袋与充填物料由上到下沿竖直方向进行。立式包装机主要由计量装置、传动系统、横封和纵封装置、成型器、充填管及薄膜牵拉供送机构等部件组成。 其工作原理为：放在支承装置上的卷筒薄膜，绕经导棍组、张紧装置，由光电检测控制装置对包装材料上商标图案位置进行检测后，通过成型器卷成薄膜圆筒裹包在充填管的表面。先用纵向热封器对卷成圆筒的接口部位薄膜进行纵向热封，得到密封管筒，然后筒状薄膜移动到横向热封器处进行横封，构成包装袋筒。计量装置把计量好的物品，通过上部充填管充填入包装袋内，再由横向热封器热封并在居中切断，形成包装袋单元体，同时形成下一个筒袋的底部封口。